# FORTIFIKASI TEPUNG TULANG IKAN SWANGGI (Priacanthus tayenus) PADA PEMBUATAN MI INSTAN

FORTIFICATION OF SWANGGI FISH BONE FLOUR (Priacanthus tayenus) IN THE MAKING OF INSTANT NOODLES

Anasri1, Pola S.T. Panjaitan1*, Mohammad Sayuti2, Akhmad Saeroji3

1Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang

Jl. Tanjungpura, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang-Jawa Barat

2Politeknik Ahli Usaha Perikanan

Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

3PT. KMP Rembang, Jawa Tengah

*E-mail: polapanjaitan@ymail.com

ABSTRAK

Limbah tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang melimpah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, oleh karenanya perlu pemanfaatan limbah tulang ikan swanggi agar dapat memberikan nilai tambah (added value). Salah satunya yaitu sebagai tambahan dalam pembuatan mi instan. Dalam pembuatan mi instan tidak ada penambahan zat gizi sehingga kandungan nutrisinya rendah, salah satunya kandungan protein. Penambahan tulang ikan swanggi dapat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kandungan gizi protein pada mi instan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan tulang ikan swanggi terhadap tingkat kesukaan konsumen melalui uji hedonik dan mutu mi instan. Proses pembuatan yaitu pencucian tulang, pengukusan tulang, penghalusan tulang, pencampuran adonan, penggilingan, pencetakan, pengukusan, penirisan dan penggorengan. Hasil analisis data uji hedonik menggunakan ANOVA menunjukkan adanya perbedaan antara perlakuan F0, F1, F2 dan F3 pada parameter kenampakan, bau, rasa dan aroma. Nilai rata-rata uji hedonik tertinggi diperoleh pada perlakuan F1 dengan nilai kenampakan 7, 12 yang berarti suka, nilai bau 6,82 yang berarti suka, nilai rasa 6,98 yang berarti suka, dan nilai tekstur 7,12 yang berarti suka. Pada mutu kimia perlakuan F1 dengan perlakuan P0 yang tidak ada penamabahan tulang ikan swanggi menunujukkan adanya kenaikan kadar air dan kadar protein sebesar 0,05% dan 0,75% kenaikan kadar protein pada perlakuan F1.

KATA KUNCI: Limbah ikan; ikan swanggi; tulang ikan; mi instan; uji hedonik

ABSTRACT

Swanggi fish bone waste (Priacanthus tayenus) which is abundant can cause environmental pollution. Therefore it is necessary to use swanggi fish bone waste in order to provide added value. One of them is an additional ingredient in the manufacture of instant noodles. In the manufacture of instant noodles, there is no addition of nutrients, so that the nutritional content is low, one of which is protein. The addition of swanggi fish bones can be used as an effort to increase the nutritional content of instant noodle protein. The purpose of the study was to determine the effect of adding swanggi fish bones to the level of consumer preference through hedonic tests and it’s quality in instant noodles. The manufacturing process is bone washing, bone steaming,  bone refining, dough mixing, grinding, molding, steaming, draining and frying. The hedonic test data analysis using ANOVA showed that there were differences between the treatments F0, F1, F2 and F3 on the appearance, smell, taste and aroma parameters. The highest hedonic test average value was obtained in the F1 treatment with an appearance value of 7.12 which means liking, a smell value of 6.82 which means liking, a taste value of 6.98 which means liking, and a texture value of 7.12 which means liking. The chemical quality of P1 treatment with P0 treatment without the addition of swanggi fish bones showed an increase in water content and protein content of 0.05% and an increase in protein content of 0.75% in P1 treatment.

KEYWORDS: Fish waste; swanggi fish; fish bones; instant noodles; hedonic test

PENDAHULUAN

Salah satu komoditas ikan laut yang banyak dikonsumsi dengan harga terjangkau adalah ikan swanggi (Priacanthus tayenus) (Anindhita et al., 2014). Tingginya produksi dengan potensi pasar yang luas menjadikan ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebagai salah satu sumber dalam dalam kebutuhan pangan ikan. Menurut Prihatiningsih et al., (2013) ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada dasarnya merupakan hasil samping dalam penangkapan ikan, namun karena permintaan pasar yang tinggi baik domestik maupun mencanegara menjadikan ikan swanggi sebagai salah satu komoditas dalam ekspor perikanan Indonesia. Berdasarkan data hasil tangkap menurut Statistik KKP (2018) hasil tangkap ikan swanggi (Priacanthus tayenus) mencapai 45.916,02 ton yang meningkat 56,25% dari tahun sebelumnya pada tahun 2017 yaitu menghasilkan 25.828,66 ton.

Selain itu ikan swanggi (Priacanthus tayenus) termasuk kedalam ikan berdaging putih yang memiliki kandungan protein tinggi dengan kadar lemak yang rendah (Finayani et al., 2020). Hal ini menyebabkan ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dijadikan bahan baku dalam indutri pangan. Selanjutnya dari hasil industri pangan tersebut dihasikan limbah padat yang bersumber dari bagian kepala, bagian kulit, bagian tulang ikan dan bagian duri (Aunurrofiq & Muhammad Arief, 2017; Handoko et al., 2011). Pada pengolahan ikan dihasilkan limbah tulang sebanyak 12% maka dari hasil tangkap ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada tahun 2018 didapatkan limbah tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 5.509,92 ton. Limbah tulang ikan yang tidak termanfaatkan ini dapat mengakibatkan lingkungan tercemar (Siswanti et al., 2017). Maka dari itu perlu adanya pemanfaatan limbah tulang ikan khususnya ikan swanggi yang mengandung protein 13,3%, lemak 8,77%, air 62,77% dan abu 14,4% (Kittiphattanabawon et al., 2005). Tulang ikan dapat dimanfaatkan dengan ditambahkan dalam olahan pangan sehingga dapat menambah kandungan protein dan kalsium pada pangan (Afrinis et al., 2018).

Menurut Trisnawati & Nisa (2014) mi instan merupakan salah satu makanan yang banyak diminati khususnya bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia menjadi negara yang mengkonsumsi mi instan terbesar kedua setelah Cina pada tahun 2020 (Word Instant Nodlees Asosiation, 2020). Hal ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai konsumen mi instan terbesar kedua di dunia. Sedangkan dalam pembuatan mi instan saat ini masih menggunakan bahan 100% tepung terigu yang hanya mengandung karbohidrat tanpa adanya tambahan zat gizi yang lain, oleh karenanya perlu ada penambahan gizi pada pembuatan mi (Maulida & Ismawati, 2016). Menurut Kencana et al., (2018) kandungan nutrisi seperti protein yang terkandung dalam mi instan masih kurang, sehingga alternatifnya harus ditambahkan komposisi yang mengandung protein tinggi seperti berasal dari ikan. Salah satunya yaitu memanfatkan limbah tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus). Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dalam upaya meningkatkan nutrisi pada mi instan.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Formulasi

Bahan-bahan yang dibutuhkan  dalam proses pembuatan mi instan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) meliputi tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dengan empat perlakuan yaitu 0%, 3%, 6%  dan 10%, tepung terigu, tepung tapioka food grade (Gunung Agung), telur, garam food grade (Cap Kapal) dan air yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Formulasi Bahan

| Bahan | Formulasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F0 | F1 | F2 | F3 |
| Tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) | 0% | 3% | 6% | 10% |
| Tepung terigu | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
| Tepung tapioka | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Telur | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
| Garam | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g | 1,5 g |
| Air | 30 ml | 30 ml | 30 ml | 30 ml |

Dasar dari formulasi penambahan tepung tulang ikan sesuai hasil penelitian Susanti et al., (2011). pada pembuatan mi yang ditambahkan tepung tulang ikan dengan perlakuan 10%, 15%, dan 20% didapatkan hasil terbaik yang paling disukai panelis yaitu dengan penambahan 10%. Hal ini menyebabkan kemungkinan penambahan tulang ikan di bawah 10% akan menambahkan hasil yang terbaik.

Persiapan bubur tulang ikan swanggi

Pencucian tulang

Tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) segar dicuci hingga bersih dengan menggunakan air mengalir. Agar kotoran yang menempel dalam tulang bisa ikut terbuang bersama air yang mengalir. Setelah itu direndam dalam air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan (Fitri et al., 2016).

Pengukusan tulang

Tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus)  yang telah bersih kemudian dikukus dengan alat pengukus yang telah dipanaskan sebelumnya sampai suhu air mendidih. Pengukusan ini berfungsi untuk menghaluskan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus). Pengukusan dilakukan selama 1,5 jam (Fitri et al., 2016).

Penghalusan tulang

Tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang telah dikukus kemudian dihaluskan dengan blender hingga halus seperti bubur (Fitri et al., 2016).

Pembuatan mi instan tulang ikan swanggi

Pencampuran adonan

Bubur tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus)  kemudian dicampur dengan bahan lainnya dan dilakukan pengadukan. Tahap pencampuran mengakibatkan hidrasi tepung dengan air berlangsung secara merata sehingga serat-serat gluten akan tertatik. Jumlah penambahan air sangat menentukan baik tidaknya adonan yang dibuat, sehingga penambahan air harus tepat dan akurat.

Penggilingan

Serat serat gluten yang terbentuk pada saat pencampuran dapat dihaluskan melalui proses penggilingan. Hasil penggilingan berbentuk pasta, kemudian dipres dengan suhu kurang dari 25oC sehingga membentuk lembaran adonan. Jika menggunakan suhu tinggi dapat menyebabkan lembaran adonan menjadi kasar dan pecah-pecah yang berakibat buruk terhadap kualitas mi yang dihasilkan mudah patah.  Tebal akhir lembaran adonan berkisar 1,2-2 mm.

Pencetakan

Pada tahap pencetakan lembar adonan yang tipis dipotong melintang dengan panjang yang seragam, sehingga pada saat kering memiliki berat standar.

Pengukusan

Lama pengukusan 1,5 jam dengan suhu pengukusan berkisar 80 0C. Pada proses pengukusan terjadi gelatinisasi pati dan koagulasi gluten sehingga dengan terjadi dehidrasi air dari gluten akan menyebabkan timbulnya kekenyalan mi. Hal ini disebabkan oleh putusnya ikatan hidrogen, sehingga rantai ikatan kompleks pati dan gluten lebih rapat.

Penirisan

Setelah mi instan melewati pemasakan awal, mi instan ditiriskan menggunakan kipas penguapan dengan tujuan supaya agak kering. Kemudian dipotong-potong dengan mesin pemotong dengan panjang 12 cm dan memiliki bobot 80 g. Pada saat tertentu potongan mi dikontrol dengan menimbang secara manual untuk mengecek beratnya. Panjang akhir dari mi sesudah dikemas rata-rata 11 cm dengan lebar 9,5 cm.

Penggorengan

Mi digoreng dengan minyak pada suhu 140-150o C selama 1-2 menit. Tujuannya agar terjadi dehidrasi lebih sempurna sehingga kadar airnya menjadi 3-5%. Suhu minyak yang tinggi menyebabkan air menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus pada permukaan mi, sehingga waktu dehidrasi dipersingkat. Teknik tersebut biasa dipakai dalam pembuatan mi instan.

Pengujian mi instan tulang ikan swanggi

Mutu hedonik

Pada pengujian tingkat kesukaan mi instan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dilakukan uji hedonik dengan menilai tingkat kesukaan terhadap kenampakan, bau, rasa dan tekstur sesuai SNI 01-2346-2006 tentang Petunjuk pengujian organoleptik dan atau sensori. Pengujian mutu hedonik dilakukan oleh 25 orang panelis tidak terlatih dengan 3 (tiga) kali pengulangan. Hasil pengujian hedonic terpilih kemudian dilakukan pengujian kimia (kadar air dan kadar protein) sesuai SNI 3551:2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012) yang dibandingkan dengan control (F0).

Mutu Kimia

Pengujian mutu kimia pada produk akhir mi instan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) mengacu pada SNI 3551:2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012)

- Kadar Air

Pengujian kadar air dilakukan dengan prinsip kadar air dihitung berdasarkan bobot yang hilang selama pemanasan dalam oven pada suhu ±130°C. Kemudian dilakukan perhitungan untuk mengetahui kadar air dengan rumus sebagai berikut:

Kadar air %=W1-W2W1-W0×100%

Keterangan:

W0 adalah bobot pinggan kosong dan tutupnya, dinyatakan dalam gram (g);

W1 adalah bobot pinggan, tutupnya, dan contoh sebelum dikeringkan, dinyatakan dalam gram (g);

W2 adalah bobot pinggan dan tutupnya, dan contoh setelah dikeringkan, dinyatakan dalam gram (g).

- Kadar Protein

Pengujian kadar protein dilakukan dengan prinsip contoh uji didestruksi dengan H2SO4 menggunakan CuSO4. SH2O sebagai katalis dan K2SO4 untuk meningkatkan titik didihnya bertujuan melepaskan nitrogen dari protein sebagai garam ammonium, garam ammonium tersebut diuraikan menjadi NH3 pada saat destilasi menggunakan NaOH. NH3 yang dibebaskan diikat dengan asam borat menghasilkan ammonium yang secara kuantitatif dititrasi dengan larutan baku asam sehingga diperoleh total nitrogen. Kadar protein diperoleh dari hasil kali total nitrogen dengan 6,25. Perhitungan kadar protein dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Kadar protein (%)=V1-V2×N×14,007×6,25W×100%

Keterangan:

V1 adalah volume HCl 0,1 M untuk titrasi contoh, dinyatakan dalam mililiter (mL);

V2 adalah volume HCl 0,1 M untuk titrasi blanko, dinyatakan dalam mililiter (mL);

N adalah normalitas larutan HCl, dinyatakan dalam Normalitas (N); W adalah bobot contoh dinyatakan dalam miligram (mg);

14,007 adalah bobot atom Nitrogen;

6,25 adalah faktor konversi untuk protein.

Analisa Data

Penelitian menggunakan metode analisis data eksperimental dengan maksud untuk memperoleh gambaran dari suatu fakta secara, faktual, sistematis dan akurat sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat untuk menganalisis masalah yang diteliti dan dapat ditarik kesimpulan yang tepat (Naibaho et al., 2013). Kemudian data diuji validitas dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dilanjutkan uji ANOVA (Analysis of Variance) pada α = 5% untuk mengetahui apakah perlakuan yang dilakukan memberi pengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan mi instan tulang ikan swanggi (Pricanthus tayenus) melalui uji hedonik (Sugiyono, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mutu hedonik

Hasil uji hedonik atau uji kesukaan terhadap mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus):

Kenampakan

Hasil uji hedonik mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada parameter kenampakan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram hasil uji hedonik kenampakan

Figure 1. Hedonic test results diagram appearance

Tingkat kesukaan panelis terhadap kenampakan mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) diperoleh nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan F1 dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 3% yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 7,12 yang berarti suka. Sedangkan nilai rata-rata terendah tingkat kesukaan panelis terhadap kenampakan diperoleh pada perlakuan F3 yaitu dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 10% yaitu dengan nilai rata-rata 5,82 yang berarti panelis agak suka. Dari hasil analisis data uji hedonik kenampakan menggunakan perhitungan ANOVA menghasilkan Fhitung 12,26 yang berarti Fhitung lebih besar dari Ftabel yang bernilai 2,70, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kenampakan pada setiap perlakuan. Perbedaan kenampakan yang dihasilkan diduga karena tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang dibuburkan atau dihaluskan menghasilkan warna coklat, sehingga konsentrasi penambahan yang berbeda pada setiap mi, menghasilkan warna mi yang berbeda pula.

Bau

Pada Gambar 2. merupakan hasil uji hedonik pada parameter bau mi instan  penambahan dengan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus).

Gambar 2. Diagram hasil uji hedonik bau

Figure 2. Odor hedonic test result diagram

Dari analisis data uji hedonik terhadap bau mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dapat dilihat pada gambar 2. memperoleh hasil rata-rata tertinggi pada perlakuan F1 yaitu pada penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebesar 3% dengan nilai 6,82 yang berarti panelis suka terhadap bau yang dihasilkan dari perlakuan F1. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh pada perlakuan F3 dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 10% dengan menghasilkan nilai rata-rata 5,34 yang berarti panelis netral terhadap bau yang dihasilkan perlakuan F3. Dari hasil analisis data uji hedonik bau menggunakan perhitungan ANOVA menghasilkan Fhitung 5,90 yang berarti Fhitung lebih besar dari Ftabel yang bernilai 2,70, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan bau pada setiap perlakuan. Pada penelitian Pangestika et al., (2021) ada bau berbeda karena pada tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) masih ada bau amis khas ikan. Sehingga penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang berbeda pada mi akan menghasilkan bau yang berbeda pula.

Rasa

Hasil uji hedonik mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada parameter rasa dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram hasil uji hedonik rasa

Figure 3. Hedonic taste test results diagram

Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) diperoleh nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan F1 dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 3% yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 6,98 yang berarti suka terhadap rasa yang dihasilkannya. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh pada perlakuan F3 yaitu dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 10% yaitu dengan nilai rata-rata 5,78 yang berarti panelis agak suka terhadap rasanya. Dari hasil analisis data uji hedonik rasa menggunakan perhitungan ANOVA menghasilkan Fhitung 4,28 yang berarti Fhitung lebih besar dari Ftabel yang bernilai 2,70, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan rasa pada setiap perlakuan. Menurut Deborah et al., (2016) peningkatan kadar tulang ikan dalam produk pangan memberikan cita rasa tulang ikan yang dominan. Semakin banyak konsentrasi tulang ikan yang ditambahkan, rasa khas tulang ikan masih terasa, sehingga tingkat kesukaan panelis pun menurun (Darmawangsyah et al., 2016).

Tekstur

Dapat dilihat pada Gambar 4. merupakan hasil uji hedonik pada tekstur yang dihasilkan dari mi instan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus).

Gambar 4. Diagram hasil uji hedonik tekstur

Figure 4. Texture hedonic test results diagram

Hasil analisis data uji hedonik terhadap tekstur yang dihasilkan mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) dapat dilihat pada gambar 4. Memperoleh hasil rata-rata tertinggi pada perlakuan F1 yaitu pada penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebesar 3% dengan nilai 7,12 yang berarti panelis suka terhadap tekstur yang dihasilkan dari perlakuan F1. Sedangkan nilai rata-rata terendah diperoleh pada perlakuan F3 dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 10% dengan menghasilkan nilai rata-rata 5,7 yang berarti panelis agak suka terhadap tekstur yang dihasilkan perlakuan F3. Dari hasil analisis data uji hedonik tekstur menggunakan perhitungan ANOVA menghasilkan Fhitung 5,26 yang berarti Fhitung lebih besar dari Ftabel yang bernilai 2,70, ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan tekstur pada setiap perlakuan. Hal ini diduga semakin banyak konsentrasi tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang ditambahkan menghasilkan tekstur mi yang semakin lengket.

Formulasi terpilih

Hasil uji hedonik mi instan dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada Tabel 1 kami sesuaikan dengan hasil terbaik.

Tabel 1. Hasil uji hedonik

Table 1. Hedonic test results

| Perlakuan | Kenampakan | Bau | Rasa | Tekstur | Rata-rata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | 6.54±1,14 | 6,4±1,08 | 6,52±1,39 | 6,64±1,16 | 6,53 |
| F1* | 7,12±1,14 | 6,82±1,22 | 6,98±1,32 | 7,12±1,41 | 7,01 |
| F2 | 6,4±1,33 | 5,8±1,13 | 6,32±1,32 | 6,08±1,45 | 6,12 |
| F3 | 5,82±1,45 | 5,34±1,11 | 5,78±1,23 | 5,7±1,43 | 5,66 |

Keterangan:	*   = terpilih

F0 = tambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 0%

F1 = tambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 3%

F2 = tambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 6%

F3 = tambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 10%

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa hasil terpilih dengan nilai nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada perlakuan F1 yaitu dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) 3%.

Mutu kimia

Pengujian kimia dilakukan pada mi instan terpilih dan mi instan kontrol yang dapat dilihat pada Gambar 5. Analisis proksimat berdasarkan standar mutu kimia SNI 3551:2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012) yaitu hanya pengujian kadar air dan kadar protein.

Gambar 5. Diagram hasil uji kimia

Figure 5. Chemical test results diagram

Dapat dilihat pada gambar 5. bahwa penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) memberikan pengaruh pada kadar air dan kadar protein dalam mi instan. Perlakuan mi instan F1 dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebesar 3% memberi peningkatan kadar air sebesar 0,03%, dan kadar protein sebesar 0,75%. Peningkatan kadar air dan kadar protein dikarenakan adanya penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) yang mengandung air 62,27% dan protein 13,3% (Kittiphattanabawon et al., 2005). Kadar air sebesar 3,58% dan kadar protein 10,41% ini menunjukkan perlakuan F1 telah memenuhi standar SNI 3551:2012 (Badan Standarisasi Nasional, 2012) yaitu dengan kadar air maksimal 8% dan kadar protein minimal 8%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada mi instan memberi pengaruh adanya perbedaan pada tingkat kesukaan baik itu berupa kenampakan, bau, rasa dan tekstur. Penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada mi instan memberi penambahan kadar air 0,03% dan kadar protein 0,75% dan formulasi terbaik penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) pada mi instan diperoleh pada formulasi F1 yaitu dengan penambahan tulang ikan swanggi (Priacanthus tayenus) sebanyak 3%.

Saran

Setelah proses penggilingan mi sebaiknya langsung dicetak agar tidak menempel satu dengan yang lainnya, saat penggorengan mi dipastikan telah tergoreng dengan garing dan tidak ada lagi bagian yang masih basah, ini akan menyebabkan mi akan mudah berjamur, pada proses pengukusan pastikan tidak ada embun yang menetes jatuh pada mi, ini akan menghambat mi menjadi garing pada proses penggorengan, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap kemasan dan daya simpan mi instan dan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap cemaran logam berat dan cemaran mikrobiologi pada mi instan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrinis, N., Besti, V., & Anggraini, H. D. (2018). Formulasi dan Karakteristik Bihun Tinggi Protein dan Kalsium dengan Penambahan Tepung Tulang Ikan Patin (Pangasius Hypopthalmus) Untuk Balita Stunting. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 14(2), 157–164. https://doi.org/10.30597/mkmi.v14i2.3984

Anindhita, G. K., Saputra, S. W., & Ghofar, A. (2014). Beberapa Aspek Biologi Ikan Swanggi (Priacanthus tayenus) Berdasarkan Hasil Tangkapan Yang Didaratkan Di PPP Morodemak. Management of Aquatic Resources Journal, 3(3), 144–152.

Aunurrofiq, A., & Muhammad Arief, dan. (2017). Substitusi Fermentasi Limbah Padat Surimi Ikan Swanggi (Priacanthus macracanthus) Pada Tepung Ikan Terhadap Retensi Protein dan Retensi Lemak Ikan Lele Dumbo (Clarias Sp.). Journal of Aquaculture and Fish Health, 6(3), 121–128.

Badan Standarisasi Nasional. (2012). SNI 3551:2012 Mi Instan. www.bsn.go.id

Darmawangsyah, D., Jamaluddin, P., & Kadirman, K. (2016). Fortifikasi Tepung Tulang Ikan Bandeng (Chanos chanos) Dalam Pembuatan Kue Kering. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, 2, 149–156.

Deborah, T., Afrianto, E., & Pratama, R. I. (2016). Fortifikasi Tepung Tulang Julung-Julung Sebagai Sumber Kalsium Terhadap Tingkat Kesukaan Kerupuk. Jurnal Perikanan Kelautan, VII(1), 48–53.

Finayani, Y., Alhan, M., & Sunaryo. (2020). Pengolahan Ikan Kurisi dan Ikan Swanggi Desa Tlogomojo Kabupaten Rembang. Jurnal Dianmas, 9(1), 39–48.

Fitri, A., Anandito, R. B. K., & Siswanti. (2016). Penggunaan Daging dan Tulang Ikan Bandeng (Chanos chanos) Pada Stik Ikan Sebagai Makanan Ringan Berkalsium dan Berprotein Tinggi. Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, IX(2).

Handoko, T., Rusli, S. O., & Sandy, I. (2011). Pengaruh Jenis dan Konsentrasi Asam, Temperatur dan Waktu Ekstraksi Terhadap Karakteristik Fish Glue Dari Limbah Ikan Tenggiri. Reaktor, 13(4), 237–241.

Kencana, I. P., Darmanto, Y., & Sumardianto. (2018). Pengaruh Penambahan Lumatan Daging Ikan Kembung (Rastrelliger sp.), Nila (Oreochromis niloticus), dan Bandeng (Chanos chanos forsk) Terhadap Karakteristik Mie Kering Tersubstitusi Mocaf. Jurnal Ilmu Pangan Dan Hasil Pertanian, 2(1), 53–62.

Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Visessanguan, W., Nagai, T., & Tanaka, M. (2005). Characterisation of acid-soluble collagen from skin and bone of bigeye snapper (Priacanthus tayenus). Food Chemistry, 89(3), 363–372. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.02.042

Maulida, H. M., & Ismawati, R. (2016). Pengaruh Penambahan Puree Daun Kelor dan Bubuk Daun Kelor Terhadap Hasil Jadi Mie Kering Mocaf. Jurnal Tata Boga, 5(2), 17–26.

Naibaho, O. H., Yamlean, P. V. Y., & Wiyono, W. (2013). Pengaruh Basis Salep Terhadap Formulasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) Pada Kulit Punggung Kelinci yang Dibuat Infeksi Staphylococcus aureus. Pharmacon , 2(2).

Pangestika, W., Putri, F. W., & Arumsari, K. (2021). Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Patin dan Tepung Tulang Ikan Tuna Untuk Pembuatan Cookies. Jurnal Pangan Dan Agroindustri, 9(1), 44–55.

Prihatiningsih, Sadhotomo, B., & Taufik, M. (2013). Dinamika Populasi Ikan Swanggi (Priacanthus tayenus) di Perairan Tangerang-Banten Population Dynamic of Purple Spotted Bigeye (Priacanthus tayenus) in Tangerang Waters-Banten. Bawal, 5(2), 81–87.

Siswanti, Agnesia, P. Y., & Katri A, R. B. (2017). Pemanfaatan Daging dan Tulang Ikan Kembung (Rastrelliger kanagurta) Dalam Pembuatan Camilan Stik Utilization of Meat and Bone Mackarel (Rastrelliger kanagurta) in Making Snack Stick. Jurnal Teknologi Hasil Pertanian, X(1), 41–49.

Statistik KKP. (2018). Produksi Perikanan. https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=total&i=2#panel-footer

Sugiyono. (2006). Statistika Untuk Penelitian. CV. Alfabeta 21.

Susanti, L., Zuki, M., & Syaputra, F. (2011). Pembuatan Mie Basah Berkalsiumdengan Penambahan Tulang Ikan Tenggiri (Somberomorus lineolatus). Jurnal Agro Industri, 1(1), 35–44.

Trisnawati, M. I., & Nisa, F. C. (2014). Pengaruh Penambahan Konsentrat Protein Daun Kelor Dan Karagenan Terhadap Kualitas Mie Kering Tersubstitusi Mocaf. Jurnal Pangan Dan Agroindustri, 3(1), 237–247.

Word Instant Nodlees Asosiation. (2020). Global Demand for Instant Nodlees. https://instantnoodles.org/en/noodles/demand/table/