APLIKASI KAPUR CANGKANG KEONG MAS 
PADA AIR RAWA MEDIA PEMELIHARAAN IKAN PATIN

Tanbiyaskur*) , Dade Jubaedah *)#, Inka Kris Dwi Cahyono*)

*) Program Studi Budidaya Perairan Universitas Sriwijaya

# email : dadejubaedah@fp.unsri.ac.id

ABSTRAK

Lahan rawa di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal khususnya untuk budidaya ikan. Hal ini terkendala karena rendahnya pH air di lahan rawa berkisar antara 3-4. Ikan patin merupakan ikan yang potensial dikembangkan di lahan rawa, namun untuk memelihara ikan patin dibutuhkan pH antara 6,5-8,5. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan atau meningkatkan pH air rawa dengan menggunakan kapur alternatif yaitu kapur dari cangkang keong mas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis terbaik kapur cangkang keong mas dalam upaya meningkatkan pH air rawa lebak untuk media pemeliharaan ikan patin. Penelitian ini menggunakan analisisis statistic dengan rancangan acak lengkap enam perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan yang diberikan perbedaan dosis kapur cangkang keong mas yaitu 0 mg L-1 setara CaO (P0), 5 mg L-1 setara CaO (P1), 10 mg L-1 setara CaO (P2), 15 mg L-1 setara CaO (P3), dan 20 mg L-1 setara CaO (P4). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis terbaik pada pemberian kapur cangkang keong mas yaitu dosis 10 mg L-1 setara CaO yang mampu mengoptimalkan pH air rawa lebak 4,8 menjadi 7,4, kelangsungan hidup ikan patin sebesar  98%, pertumbuhan bobot mutlak ikan patin sebesar 18,36 g, pertumbuhan panjang mutlak ikan patin sebesar 6, 20 cm dan efisiensi pakan ikan  patin sebesar 95,54%.

KATA KUNCI: air rawa, ikan patin, kapur cangkang keong mas

ABSTRACT

[Title: Aplication of golden snail shell lime on swamp water as culture media of Pangasius catfish. Swamp land in Indonesia has not been utilized optimally mainly for fish culture. It is constrained by the low pH of water in swamps (ranged 3-4). Catfish potential to be developed in swamps, but to culture of catfish is needed a neutral pH between 6.5-8.5. Therefore, it is necessary to increase pH by alternative liming using lime of golden apple snail shells.This study purpose to determine the best (optimal) dosage of golden apple snail shell lime to increase the pH of swamp water for catfish rearing media. This research applied a completely randomized design with six treatments and three replications. The dosages of golden snail shells lime used as treatment consist of 0 mg L-1 equivalent to CaO (P0), 5 mg L-1 equivalent to CaO (P1), 10 mg L-1 equivalent to CaO (P2), 15 mg L-1 equivalent to CaO (P3) and 20 mg L-1 equivalent to CaO (P4). The results of this study showed that the best dose of golden snail shell lime is 10 mg L-1 equivalent to CaO which can optimize the swamp water pH from 4.8 to 7.4, survival rate 98%, absolute weight growth of 18.36 g, absolute length growth of 6.20 cm and feed efficiency 95.54%.

# KEYWORDS: catfish, golden apple snail shell lime, swamp water

1. Pendahuluan

Lahan rawa merupakan lahan intermediate atau peralihan antara daratan dan perairan, Lahan ini mempunyai karakteristik hidrologi yang tergenang selama kurun waktu tertentu atau sepanjang tahun. Dibandingkan dengan perairan daratan lainnya, genangan air di lahan rawa relatif dangkal  (Najiyati et al., 2005). Permasalahan dalam budidaya ikan menggunakan media air rawa adalah tingginya tingkat keasaman air rawa. Nilai pH perairan rawa kurang dari 6 bahkan mencapai pH 3 (Jubaedah et al., 2015; Amelia et al., 2016; Novalia et al. 2022). Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional (2002), pH air optimal  untuk pemeliharaan ikan patin Siam berkisar 6,5-8,5. Oleh karena itu, sebelum air rawa digunakan sebagai media pemeliharaan ikan, perlu dilakukan pengapuran untuk meningkatkan pH air tersebut.

Aplikasi kapur pertanian (kalsit dan dolomit) pada tanah dasar kolam terbukti mampu untuk meningkatkan pH air mencapai pH yang ideal untuk budidaya ikan patin (Nobre et al., 2014; Ummari et al.,2017; Kurniasih et al., 2019; Sari et al., 2021). Selain kapur pertanian, terdapat kapur alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan pH air media pemeliharaan ikan (Jubaedah et al., 2017; Jubaedah et al., 2018; Jubaedah et al., 2019; Jubaedah et al., 2020). Menurut hasil penelitian Jubaedah et al.(2018), kapur cangkang keong mas yang diberikan pada bagian tanah dasar kolam,  memberikan pengaruh terhadap nilai kualitas tanah dan air pemeliharaan ikan patin. Kapur cangkang keong mas diperoleh dari kalsinasi pada suhu 800oC selama 60 menit dengan pengayakan bertingkat 20, 40 dan 60 mesh, mengandung CaO 91,62% dan MgO 1,66%. Aplikasinya pada tanah dasar kolam dengan dosis 7000 kg ha-1 setara CaO terbukti mampu mengoptimalkan pH tanah dari 3,66 menjadi 8,07 dan pH air rawa dari 3,61 menjadi 7,63. Hasil penelitian Jubaedah et al. (2023), kapur cangkang keong mas hasil kalsinasi pada suhu 900oC selama 180 menit dengan pengayakan secara bertingkat 10, 20 dan 60 mesh mempunyai nilai efisiensi kapur sebesar 95,894%, kandungan CaO 72,80%, MgO 0,018% dan P2O5 sebesar 0,016%. Aplikasinya pada tanah dasar kolam dengan dosis 7 ton ha-1 setara CaO mampu untuk meningkatkan pH tanah dari 3,4 menjadi 8,1 dan pH air rawa dari 3,67 menjadi 7,73.

Menurut Lazur et al. (1998), meskipun pengapuran pada tanah dasar itu lebih baik, namun pengapuran juga dapat dilakukan langsung pada air kolam. Oleh sebab itu, penelitian ini mengaplikasikan kapur cangkang keong mas terhadap air media untuk pemeliharaan ikan patin (tanpa tanah dasar kolam). Hasil percobaan pendahuluan menunjukkan bahwa untuk menaikkan pH air rawa dari 4,8 menjadi 7,3 dibutuhkan kapur cangkang keong mas sebanyak 10 mg L-1 dengan lama waktu 3 hari.  Hasil ini dijadikan dasar dalam menentukan dosis perlakuan pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dosis terbaik kapur cangkang keong mas dalam upaya meningkatkan pH air rawa lebak untuk budidaya  ikan patin.

2. Bahan dan Metode

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah ikan patin siam ukuran panjang awal 6±1 cm, air rawa lebak, pakan pelet komersil (protein 30%), kalium permanganate, bahan kimia untuk uji alkalinitas, dan cangkang keong mas. Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu pH meter, termometer digital, timbangan digital, penggaris, DO meter, titrimetri, spektrofotometer, blower, wadah plastik, dan spons.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)  dengan lima perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan pada penelitian ini yaitu perbedaan dosis kapur cangkang keong mas pada air pemeliharaan ikan patin yaitu kapur cangkang keong mas dengan dosis 0 mg L-1 atau tanpa pemberian kapur (P0);  pemberian kapur cangkang keong mas dengan dosis 5 mg L-1 setara CaO (P1), 10 mg L-1 setara CaO (P2); 15 mg L-1 setara CaO (P3) dan 20 mg L-1 setara CaO (P4).

Wadah pemeliharaan ikan berupa kolam beton berukuran 1x1x1 m3 sebanyak 15 buah. Air media pemeliharaan ikan diambil dari kolam reservoir yang terdapat di Laboratorium Kolam Percobaan, Budidaya Perairan, Universitas Sriwijaya yang telah diendapkan selama 3 hari. Kapur cangkang keong mas dibuat menggunakan prosedur menurut Jubaedah et al. (2023). Wadah pemeliharaan yang sudah disiapkan, diisi dengan air rawa lebak dengan ketinggian air 70 cm. Selanjutnya dilakukan penebaran kapur cangkang keong mas sesuai dengan masing-masing perlakuan ke dalam air media pemeliharaan. Setelah itu diinkubasi selama 3 hari.

Sebelum ditebar pada kolam pemeliharaan yang sudah diberi pelakuan, ikan patin diaklimatisasi selama 10-15 menit. Padat tebar ikan pada masing-masing kolam sebanyak 15 ekor m2 (Badan Standardisasi Nasional, 2002). Selama pemeliharaan ikan diberi pakan komersial secara at satiation dengan frekuensi pemberian tiga kali sehari yaitu pada pukul 08.00, 12.00, dan 16.00 WIB.

# Peubah  atau variabel yang diamati yaitu kualitas air berupa suhu, pH, oksigen terlarut, alkalinitas, Ca, dan Mg. Peubah untuk ikan patin meliputi pertumbuhan bobot dan panjang mutlak, efisiensi pakan dan persentase kelangsungan hidup. Data diuji dengan Analisis Ragam pada taraf kepercayaan 95%. Apabila berpengaruh nyata, selanjutnya diuji lanjut Beda Nyata Terkecil (BNT).

3. Hasil dan Pembahasan

Derajat keasaman (pH) air

Berdasarkan uji BNT0,05 menyatakan bahwa pada saat inkubasi kapur, pH air pada perlakuan P4 dengan dosis 20 mg L-1 setara CaO, berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan pH air pada perlakuan lain (Tabel 1).

Tabel 1. Nilai pH air pada 3 hari inkubasi

Table 1. Water pH value at 3 days of incubation

| Perlakuan | pH Hari Ke- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| P0(kontrol) | 4,5a ± 0,00 | 4,6a ± 0,06 | 4,7a ± 0,06 | 4,8a ± 0,12 |
| P1 | 4,6a ± 0,06 | 5,2b ± 0,12 | 5,7b ± 0,06 | 6,5b ± 0,06 |
| P2 | 4,8b ± 0,06 | 5,5c ± 0,12 | 5,7b ± 0,06 | 6,6bc ± 0,10 |
| P3 | 5,1c ± 0,06 | 6,1d ± 0,15 | 6,5c ± 0,10 | 6,7c ± 0,06 |
| P4 | 5,5d ± 0,10 | 6,5e ± 0,10 | 6,8d ± 0,12 | 7,0d ± 0,06 |
| BNT 0,05 | 0,11 | 0,20 | 0,13 | 0,13 |

Keterangan :  -  Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji lanjut BNT 5%.

- Hari ke-0 pengamatan dilakukan setelah 24 jam pengapuran

Nilai pH air pada saat inkubasi relatif meningkat pada setiap perlakuan seiring lama waktu inkubasi.  Adanya kenaikan pH air disebabkan terjadinya reaksi kapur dengan air. Kapur CaO bereaksi dengan air (H2O) dan membentuk Ca(OH)2 sehingga mampu untuk meningkatkan konsentrasi ion hidroksida (OH-) sebagai pembawa sifat basa, sehingga menyebabkan pH air mengalami peningkatan (Surest et al., 2012).

Uji lanjut BNT0,05 pada hari ke-0, 15, dan 30, menunjukkan bahwa nilai pH air pemeliharaan (Tabel 2) pada pemberian kapur cangkang keong mas sebanyak 20 mg L-1 setara CaO (P4) berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan pH air pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3.

Tabel 2. Nilai pH air pada pemeliharaan ikan

Table 2. Water pH value on rearing of fish

| Perlakuan | pH Hari Ke- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15 | 30 |
| P0(kontrol) | 4,8a ± 0,10 | 5,1a ± 0,06 | 5,2a ± 0,06 |
| P1 | 6,6b ± 0,06 | 7,1b ± 0,00 | 7,3b ± 0,06 |
| P2 | 6,6b ± 0,06 | 7,3c ± 0,06 | 7,4c ± 0,00 |
| P3 | 6,8c ± 0,06 | 7,4d ± 0,06 | 7,5d ± 0,06 |
| P4 | 7,1d ± 0.06 | 8,0e ± 0,06 | 8,3e ± 0,06 |
| BNT 0,05 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji lanjut BNT 5%.

Berdasarkan Tabel 2., menunjukkan selama masa pemeliharaan pada perlakuan tanpa pemberian kapur cangkang keong mas (P0), pH air mengalami peningkatan namun tidak mencapai nilai pH optimal untuk ikan patin. Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional (2002), kisaran nilai pH optimal air media pemeliharaan ikan patin yaitu 6,5-8,5. Sedangkan pada perlakuan lain, nilai pH semakin meningkat dan selama 30 hari pemeliharaan pH berada pada kisaran nilai optimum untuk ikan patin. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian kapur cangkang keong mas dapat meningkatkan pH. Kenaikan pH air disebabkan adanya reaksi kapur dengan air. Peningkatan pH air terjadi reaksi yang sama terjadi pada saat inkubasi dan pemeliharaan ikan. Hubungan antara nilai pH air pada berbagai dosis kapur dengan waktu pemeliharaan selama penelitian disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik hubungan lama waktu pemeliharaan dan pH air

Figure 1. Graph of the relationship between culture periods and water pH

Persamaan regresi pada Gambar 1., menunjukkan adanya hubungan polinomial kuadratik dengan koefisien korelasi (r) pada perlakuan P0 0,998; P1 0,985; P2 0,990; P3 0,999; dan P4 0,100. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu pemeliharaan, maka nilai pH air akan terus meningkat sampai batas waktu maksimal, kemudian selanjutnya mengalami penurunan. Hasil perhitungan pH air maksimal dan waktu tercapainya pH maksimal (Tabel 3), menunjukkan bahwa pada perlakuan P4 dengan dosis 20 mg L-1 setara CaO yaitu 8,13 pada hari ke-33, diperoleh pH air tertinggi dengan waktu pH air turun menjadi 6,5 pada hari ke-75.

Menurut Effendi (2003), fluktuasi perubahan pH di perairan dipengaruhi oleh alkalinitas sebagai kapasitas penyangga (buffer capacity). Pada perairan dengan  nilai alkalinitas rendah, dapat terjadi perubahan pH yang cukup besar. Sedangkan pada perairan yang memiliki nilai alkalinitas sedang perubahan pH yang terjadi relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perairan dengan alkalinitas yang lebih tinggi memiliki sistem buffer atau penyangga yang lebih baik.

Tabel 3. Nilai pH air maksimal dan waktu yang diperoleh pH air mencapai 6,5

Table 3. The maximum water pH and time obtained by the water pH reached 6.5

| Perlakuan | Persamaan Regresi | (x) hari didapat Y maksimal | (Y) Maksimal | Hari diperoleh pH air turun menjadi 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | y = -0,0002x2 + 0,017x + 4,8033 | 42,5 | 5,16 | - |
| P1 | y = -0,0007x2 + 0,042x + 6,5867 | 30 | 7,21 | 61 |
| P2 | y = -0,0009x2 + 0,051x + 6,6517 | 28 | 7,37 | 59 |
| P3 | y = -0,0008x2 + 0,045x + 6,7717 | 28 | 7,40 | 61 |
| P4 | y = -0,0007x2 + 0,060x + 7,135 | 33 | 8,13 | 75 |

Penurunan pH setelah mencapai maksimal pada penelitian ini diduga disebabkan karena tingginya alkalinitas air media pemeliharaan ikan. Basa berasosiasi dengan alkalinitas menetralisir asam. Karbonat dan bikarbonat bereaksi dengan asam dan basa, dan menyangga atau meminimalisir perubahan pH sehingga nilai pH akan berfluktuasi antara 6,5 dan 9,0. Pada perairan dengan alkalinitas rendah, pH dapat mencapai nilai yang sangat rendah (Wurts & Durborow, 1992).

Suhu dan oksigen terlarut

Hasil pengukuran suhu dan oksigen terlarut selama penelitian pemeliharaan ikan patin, disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Suhu dan oksigen terlarut selama 30 hari pemeliharaan ikan

Table 4. Temperature and dissolved oxygen at 30 days of fish culture

| Perlakuan | Suhu (℃) | Oksigen Terlarut (mg L-1) |
| --- | --- | --- |
| P0 | 29,1-28,9 | 5,36-5,49 |
| P1 | 29,3-29,8 | 5,24-5,48 |
| P2 | 29,4-30,0 | 5,27-5,46 |
| P3 | 29,4-30,0 | 5,33-5,39 |
| P4 | 28,8-30,1 | 5,31-5,42 |

Nilai suhu selama 30 hari pemeliharaan ikan berada dalam kisaran optimal untuk ikan patin. Meskipun terdapat nilai suhu yang realtif sedikit lebih tinggi yaitu 30,01 namun masih dapat ditoleransi oleh ikan patin selama pemeliharaan. Hal ini sesuai dengan Berdasarkan Badan Standardisasi Nasional (2002) kisaran suhu optimal untuk pemeliharaan ikan patin 25-300C.

Nilai oksigen terlarut yang didapat selama pemeliharaan berkisar 5,24-5,49.  Nilai oksigen terlarut tersebut masih dalam nilai oksigen terlarut optimum untuk ikan patin. Hal ini sesuai dengan Badan Standardisasi Nasional (2002), kandungan oksigen terlarut optimum untuk pembesaran benih ikan patin di kolam adalah >4 mg L-1.

Alkalinitas

Berdasarkan uji lanjut BNT0,05 menunjukkan bahwa alkalinitas pada hari ke-15 dan 30 pada media pemeliharaan yang diberi kapur cangkang keong mas dosis 20 mg L-1 setara CaO (P4), berbeda nyata lebih tinggi di bandingkan perlakuan lainnya (Tabel 5). Nilai alkalinitas yang didapatkan selama pemeliharaan berkisar antara 36,00-70,00 mg L-1. Nilai rerata alkalinitas selama pemeliharaan ikan patin yang didapatkan menunjukkan masih dalam kisaran nilai alkalinitas yang baik bagi pemeliharaan ikan patin. Menurut Mahyuddin (2010(,  nilai alkalinitas air yang baik dalam perairan untuk budidaya ikan patin berkisar antara 20-500 mg L-1.

Tabel 5. Alkalinitas selama pemeliharaan ikan

Table 5. Alkalinity at 30 days of fish culture

| Perlakuan | Alkalinitas Hari Ke- |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 15 | 30 |
| P0(kontrol) | 29,00a | 43,33a | 59,33a |
| P1 | 39,33ab | 48,67b | 53,33a |
| P2 | 40,00ab | 47,33ab | 56,00a |
| P3 | 40,00ab | 63,67c | 59,33a |
| P4 | 54,67c | 65,33d | 70,00b |
| BNT 0,05 | 13,80 | 5, 26 | 9,77 |

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji lanjut BNT 5%.

Alkalinitas memiliki hubungan dengan pH yaitu alkalinitas sebagai penyangga pH yang dapat menjaga perubahan pH. Hal ini sesuai dengan Boyd et al. (2002), aplikasi pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian pada kolam tipe tanah masam dapat meningkatkan konsentrasi alkalinitas dan menciptakan sistem penyangga (buffer) pH di perairan, ketika alkalinitas tinggi maka pH lebih stabil dan tidak mudah berubah sehingga ikan tidak mudah stres terhadap perubahan pH. Menurut Yulfiperius et al. (2006), makin tinggi nilai alkalinitas maka akan semakin tinggi kemampuan air untuk menyangga pH sehingga fluktuasi pH perairan akan semakin rendah.

# Kalsium dan magnesium

Berdasarkan pada Tabel 6., menunjukkan bahwa nilai Ca air pada semua perlakuan mengalami peningkatan hingga hari ke-30 pemeliharaan. Peningkatan Ca air tersebut diduga karena adanya penambahan kapur pada media pemeliharaan, hal ini karena kapur CaO bereaksi dengan air (H2O) membentuk Ca(OH)2 dengan adanya pembentukan Ca pada reaksi tersebut menyebabkan Ca air meningkat dengan adanya penambahan kapur CaO.

Tabel 6. Kalsium dan magnesium selama 30 hari pemeliharaan ikan

Table 6. Calcium and Magnesium at 30 days of fish culture

| Perlakuan | Ca air (mg L-1) pada hari ke- |  | Mg air (mg L-1) pada hari ke- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 30 | 0 | 30 |
| P0(kontrol) | 13,06 | 30,40 | 0,99 | 2,92 |
| P1 | 14,69 | 36,00 | 0,50 | 2,92 |
| P2 | 11,42 | 32,00 | 0,50 | 1,47 |
| P3 | 18,77 | 44,00 | 1,49 | 0,49 |
| P4 | 15,50 | 27,20 | 1,49 | 1,94 |

Nilai Ca air yang didapatkan selama pemeliharaan berkisar 11,42-44,00 mg L-1 dan masih termasuk dalam kisaran Ca optimal, hal ini sesusai dengan Wurts & Durborow (1992), menyatakan bahwa kisaran Ca untuk budidaya adalah 25-100 mg L-1. Menurut Boyd et al. (2002), kadar kalsium (Ca) yang tinggi di perairan relatif tidak berbahaya, karena kalsium dapat berfungsi mereduksi toksisitas beberapa senyawa kimia yang terdapat di perairan. Nilai Mg air yang diperoleh selama pemeliharaan memiliki kisaran 0,50-2,92 mg L-1 (Tabel 6). Menurut Boyd (2015), konsentrasi magnesium yang dibutuhkan untuk fitoplankton di kolam budidaya hanya sekitar 2 mg L-1 untuk kalsium dan bahkan lebih sedikit untuk magnesium.

Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan

Data kelangsungan hidup, pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Kelangsungan hidup, pertumbuhan bobot mutlak, panjang mutlak dan efisiensi pakan ikan

Table 7. Survival rate, absolute growth of weight and length and fish feed efficiency

| Perlakuan | Kelangsungan hidup (%) | Pertumbuhan |  | Efisiensi Pakan (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bobot Mutlak (g) | Panjang Mutlak (cm) |  |
| P0(kontro) | 71a | 14,14 ± 1,63 | 5,62 ± 0,55 | 85,11 ± 7,87 |
| P1 | 100b | 15,89 ± 0,99 | 5,93 ± 0,10 | 91,77 ± 1,40 |
| P2 | 98b | 18,36 ± 2,72 | 6,20 ± 0,38 | 95,54 ± 0,38 |
| P3 | 100b | 17,77 ± 0,80 | 6,06 ± 0,15 | 92,48 ± 0,70 |
| P4 | 96b | 17,04 ± 1,45 | 5,94 ± 0,44 | 90,04 ± 1,27 |
| BNT 0,05 | 5,42 | - | - | - |

# Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak  nyata pada uji lanjut BNT 5%.

Berdasarkan Tabel 7., menunjukkan bahwa kelangsungan hidup pada perlakuan P1, dan P3 berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan P0 namun berbeda tidak nyata dengan perlakuan P2 dan P4. Hal ini dikarenakan pada perlakuan P0 tidak ada penambahan kapur sehingga pH tidak mencapai pH optimum untuk ikan patin sehingga kelangsungan hidup ikan patin pada  perlakuan P0 relatif rendah. Kisaran pH pada perlakuan P0 yaitu 4,8-5,2 sedangkan nilai pH optimum untuk pembesaran benih ikan patin di kolam berkisar 6,5-8,5 (Badan Standardisasi Nasional, 2002). Persentase kelangsungan hidup ikan patin pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 menunjukkan nilai yang baik berkisar (96% - 100%). Hasil tersebut dipengaruhi oleh kualitas air terutama pH selama pemeliharaan benih ikan patin berada pada kisaran optimum ikan patin.

# Berdasarkan hasil analisis ragam, perlakuan perbedaan dosis kapur cangkang keong mas berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan bobot mutlak, panjang mutlak dan efisiensi pakan. Nilai efisiensi yang diperoleh pada penelitian ini lebih dari 80%. Nilai efisiensi pakan lebih dari 50% dianggap sudah baik (Craig & Helfrich, 2009). Menurut Arief et al. (2014), tinggi rendahnya nilai efisiensi pakan dapat dipengaruhi oleh jenis sumber nutrisi dan jumlah masing-masing komponen sumber nutrisi dalam pakan tersebut sehingga kuantitas dan kualitas pakan yang diberikan pada ikan berpengauh terhadap pertumbuhan ikan.

# Nilai efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan bahwa pakan yang dikonsumsi memiliki kualitas yang baik, sehingga dimanfaatkan secara efisien. Efisiensi pakan pada P0 relatif rendah dibandingkan perlakuan lainnya sehingga pertumubuhan bobot dan panjang mutlak juga realtif rendah, hal ini sesuai dengan Prihadi (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari luar meliputi sifat fisika, kimia dan biologi perairan, sedangkan faktor dari dalam meliputi kemampuan ikan memanfaatkan makanan, sifat keturunan dan ketahanan terhadap penyakit. Faktor yang berhubungan dengan kualitas air diantaranya adalah pH. Berdasarkan data pada Tabel 2., nilai pH pada P0 tidak mencapai pH optimum untuk ikan patin. Menurut penelitian Debreving & Robert (2013), pada pH dibawah 4,5 air bersifat racun bagi ikan, pH 5,0-6,5 pertumbuhan ikan akan terhambat sedangkan untuk nilai pH 6,5-9,0 baik untuk pertumbuhan ikan dan jika diatas 9,0 akan menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi terhambat.

4. Kesimpulan

Pemberian kapur cangkang keong mas mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas air pada pemeliharaan ikan patin. Dosis terbaik pada pemberian kapur cangkang keong mas yaitu pada perlakuan P2 dengan dosis 10 mg L-1 setara CaO yang mampu mengoptimalkan pH air rawa lebak dari 4,8 menjadi 7,4, menghasilkan kelangsungan hidup 98%, pertumbuhan bobot mutlak 18,36 g, pertumbuhan panjang mutlak 6,20 cm dan efisiensi pakan 95,54%.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih pada kepala dan staf Laboratorium Budidaya Perairan dan Kolam Percobaan dan juga kepala dan staf Laboratorium Dasar Perikanan

6. Daftar Acuan

Amelia, F., Sahbana, A., Dewi, N., & Suhartono E. (2016). Demineralization of the tooth by peat swamp water. International Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 8(4), 216-220.

Arief, M., Fitriani, N. & Sri, S. (2014). Pengaruh pemberian probiotik berbeda pada pakan komersial terhadap pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan lele sangkuriang (Clarias sp.). Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, 6(1), 49–54.

Badan Standardisasi Nasional. (2002). SNI 01-6483.5-2002: Produksi kelas pembesaran di kolam Ikan Patin Siam (Pangasius hypophthalmus). Jakarta: BSN (Badan Standardisasi Nasional).

Boyd, C.E., Wood, C.W. & Thunjai, T. (2002). Aquaculture Pond Bottom Soil Quality Management. Pond Dinamics/ Aquaculture Collaborate Research Support Program Oregon State Unversity, Oregon.

Boyd, C.E. (2015). Calcium and Magnesium Use in Aquaculture. [online] [Tersedia di: https://www.globalseafood.org/advocate/calcium-and-magnesium-use-in-aquaculture/ [Diakses pada tanggal 26 September 2022].

Craig, S.R., Helfrich, L.A., Kuhn, D. & Schwarz, M.H. (2017). Understanding Fish Nutrition, Feeds, and Feeding. Virginia Cooperative Extension, Publication 420-256.

Debreving, Z.M. & Robert, J.R. (2013). Kualitas fisika-kimia air di areal budidaya Desa Kaima, Eris dan Toulimembet, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Budidaya Perairan, 1(2), 38-42.

Effendi, H. (2003). Telaah Kualitas Air bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan. Yogyakarta: Kanisius.

Jubaedah, D., Kamal, M. M., Muchsin, I. dan Hariyadi, S. (2015). Karakteristik kualitas air dan estimasi resiko ekoniologi (Water Quality Characteristics and Estimation of Ecobiological Risk of Herbicide in Lubuk Lampam Floodplain , South Sumatera ).  J. Manusia dan Lingkungan, 22(1),12–21.

Jubaedah, D., Marsi & Rizki, R.R. (2017).  Utilization of Anadara granosa as a liming materials for swamp fish ponds for Pangasius sp. Culture. Aquacultura Indonesiana. 18(2), 48-54.

Jubaedah, D., Marsi, Wijayanti, M., & Rizaldy, N. (2018). Utilization of golden apple snail (Pomacea analiculate) shells as liming materials for Pangasius sp. Culture in swamp fish pond. E3S Web of Conference, 68, 04016. 1st Sriconev. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186804016.

Jubaedah, D., Marsi, Wijayanti, M., & Putri, F.J. (2019). Utilization of lime derived from mussel freshwater shells (Pilsbryoconcha exilis) to increase swamp water pH for catfish (Pangasius sp.) culture. Sriwijaya Journal of Environment. 4(2), 59-63

Jubaedah, D., Marsi, Wijayanti, M., & Rahmani, S. (2020). Combination cockle shells (Anadara granosa) and calcite lime to improve swamp water pH for catfish (Pangasius sp.) Omni-Akuatika, 16(1), 48-52.

Jubaedah, D., Taqwa, F.H., Marsi, Wijayanti, M. Ardilah, R., & Oktralis, D. (2023).  Proses pembuatan kapur dari cangkang keong mas dan kijing. Paten sederhana (terdaftar dengan nomor permohonan S00202214112). https://pdki-indonesia.dgip.go.id.

Kurniasih, Jubaedah, D., & Syaifudin, M. (2019). Pemanfaatan kapur dolomit [CaMg(CO3)2] utntuk meningkatkan pH air rawa lebak pada pemeliharaan benih ikan patin Siam (Pangasius hypopthalmus). Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia, 7(1),1-12

Lazur, A.M., Cichra, C.E. & Watson, C. (1998). The Use of Lime in Fish Ponds. University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS.

Mahyuddin, K. (2010). Panduan Lengkap Agribisnis Patin. Jakarta: Penebar Swadaya.

Najiyati, S., Muslihat, L. & Suryadiputra, I.N.N. (2005). Panduan Pengelolaan Lahan Gambut untuk Pertanian Berkelanjutan. Bogor: Wetlands International-Indonesia Programme.

Nobre, M. K. B., Lima, F. R. D. S., Magalhães, F. B. & Sá, M. V. D. C. E. (2014). Alternative liming blends for fish culture. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 36(1), 1-11.

Novalia, L., Jubaedah, D., & Setiawan A. (2022). Status mutu air di Kawasan konservasi perikanan (reservat) Lebung Karangan Ogan Ilir Sumatera Selatan. Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia. 10(2), 126-137.

Prihadi, D.J. (2007). Pengaruh jenis dan waktu pemberian pakan terhadap tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan kerapu macan (Epinephelus fuscoguttatus) dalam keramba jaring apung di Balai Budidaya Laut Lampung. Jurnal Akuatika, 2(1), 493-953.

Sari, O.R., Jubaedah, D., Wijayanti, M., & Marsi. (2021). Aplikasi kapur kalsit pada tanah gambut untuk meningkatkan pH air media pemeliharaan ikan patin.  In Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal ke-9 (pp.  844-853) Pusat Unggulan Riset dan Lahan Suboptimal, Universitas Sriwijaya,

Surest, A.H., Wardani, A.R. & Fransiska, R. (2012). Pemanfaatan limbah kulit kerang untuk menaikkan pH pada proses pengelolaan air rawa menjadi air bersih. Jurnal Teknik Kimia, 18(3), 10-15.

Ummari Z., Marsi, & Jubaedah, D. (2017). Penggunaan kapur dolomit [CaMg (CO3) 2] pada dasar kolam tanah sulfat masam terhadap perbaikan kualitas air pada pemeliharaan benih ikan patin (Pangasius sp.).   Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia, 5(2),195-208

Wurts, W.A. & Durborow, R.M. (1992). Interactions of pH, Carbon Dioxide, Alkalinity and Hardness in Fish Ponds. Southern Regional Aquaculture Center (SRCA) Publication No 464, 1-4.

Yulfiperius, Toelihere, R.T., Affandi, R. & Sjafei, D.S. (2006). Pengaruh alkalinitas terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan lalawak (Barbodes sp.). Biosfera . 23(1), 1-6.