# KARAKTERISTIK FISIKO-KIMIA DAN PROSES PRODUKSI PAKAN APUNG IKAN LELE (Clarias sp.)

PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND PRODUCTION PROCESS OF FLOATING FEED CATFISH (Clarias sp.)

# Mohammad Sayuti1*, Larasati Rama Dewi2, Achmad Sofian2

# 1Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jakarta

# 2Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Papua Barat

# Email: mohsayut@gmail.com

# ABSTRAK

Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan budidaya air tawar. Proses budidaya ikan lele membutuhkan ketersediaan pakan. Kebutuhan pakan masih didominasi pakan komersil dengan harga yang tinggi. Pakan buatan menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan pakan budidaya ikan lele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan dan kualitas pakan apung untuk ikan lele. Penelitian dilaksanakan dari 01 Maret 2021 sampai 30  Mei 2021 di KUB Timoer Mandiri, Jember, Jawa timur. Observasi langsung dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan pakan. Pengujian pakan apung dilakukan dengan uji proksimat dan uji fisik pakan. Pengujian proksimat pada bahan dan pakan yang diproduksi sesuai standar AOAC 2005. Pengujian fisik pakan meliputi pengujian warna, bau, lama mengapung, kecepatan tenggelam, daya apung dan pengujian stabilitas pakan yang dilakukan tanpa aerator. Proses produksi pakan apung ikan lele meliputi persiapan bahan, penepungan, formulasi pakan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, pengeringan, pendinginan, pengepakan dan penyimpanan. Hasil pengujian proksimat bahan baku pakan sudah memenuhi untuk pembuatan pakan. Pakan apung ikan lele memiliki kandungan protein 31.17%, abu 6.86%, lemak 5.29%, serat 6.17%, air 10.35% BETN 39.76%, gross energy 3.891,43 Kcal/kg pakan dan digestible energy 31.131.419 Kcal/kg pakan. Pakan apung memiliki warna coklat cerah, bau menyengat, lama mengapung 424 menit, kecepatan tenggelam 0.39 cm/detik, daya apung 100% dan pakan hancur di dasar pada menit 480. Pakan apung ikan lele yang dihasilkan memiliki kualitas baik fisik dan kimia yang menyerupai dengan pakan komersial.

Kata kunci: pakan apung, ikan lele, proksimat, pakan komersial, uji fisik pakan

ABSTRACT

Catfish is one of the leading commodities of freshwater aquaculture. In the process of catfish cultivation, it cannot be separated from the availability of commercial feed at high prices which is a cost burden for the cultivation process. The purpose of this study was to determine the manufacturing process and quality of floating feed for catfish. The research was carried out from March 1, 2021, to May 30, 2021, at KUB. Timoer Mandiri, Jember, East Java. Direct observations were made to determine the process of making feed. Proximate testing on ingredients and feed produced according to the AOAC 2005 standard. Physical testing of feed includes testing of color, odor, floating time, sinking speed, buoyancy, and testing of feed stability without an aerator. The production process of catfish floating feed includes material preparation, flouring, feed formulation, weighing, mixing, molding, drying, cooling, packing, and storage. The results of proximate testing of feed raw materials have met for the manufacture of feed. Catfish floating feed contains protein 31.17%, ash 6.86%, fat 5.29%, fiber 6.17%, water 10.35% BETN 39.76%, gross energy 3,891.43 Kcal/kg feed and digestible energy 31,131,419 Kcal/kg feed. The floating feed had a bright brown color, a pungent odor, a floating time of 424 minutes, a sinking speed of 0.39 cm/second, 100% buoyancy and the feed disintegrated at the bottom in 480 minutes. The floating catfish feed produced had good physical and chemical qualities similar to commercial feed.

Keywords: floating feed, catfish, proximate, commercial feed, physical test feed

PENDAHULUAN

Sektor perikanan budidaya ikan air tawar di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Komoditas budidaya ikan air tawar seperti lele sangkuriang memiliki permintaan cukup tinggi yaitu mencapai ± 500.000 ekor/minggu di pasar domestic (Arief et al., 2014). Lele sebagai salah satu produk ikan hasil budidaya yang menempati urutan teratas dalam jumlah produksi yang dihasilkan. Budidaya lele masih memberikan kontribusi sebesar 10 % lebih produksi budidaya nasional dengan tingkat pertumbuhan mencapai 17-18%. Selain itu lele diharapkan menjadi pendongkrak produksi perikanan budidaya dengan target mencapai 38% (Muhtadi, 2013)

Potensi pasar dan produksi budidaya ikan air tawar menjadi daya tarik untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar (Kusnadi, 2014). Usaha budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan yang cukup dalam jumlah dan kualitasnya untuk mendukung kualitas yang maksimal (Handajani, 2006). Pada budidaya ikan 60%-70% biaya produksi digunakan untuk biaya pakan (Afrianto & Liviawaty, 2005); (Arief et al., 2014). Kebutuhan pakan untuk ikan lele termasuk besar, disamping harga pakan yang meningkat tiap tahun sehingga para peternak lele atau masyarakat yang melakukan budidaya lele harus mencari solusi untuk pemberian pakan ikan lele tersebut (Yuhanna & Yulistiana, 2017). Pakan ikan terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasanya digunakan dalam bentuk hidup dan agak sulit untuk mengembangkannya. Sedangkan pakan buatan, dapat diartikan secara umum sebagai pakan yang berasal dari olahan beberapa bahan pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan. Pakan alternatif  dapat  berasal  dari  bahan  berprotein  tinggi  seperti  dari  ampas  tahu (Zaenuri et al., 2013)

Solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan pembudidaya antara lain dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang bahan alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan pakan ikan, syarat bahan alternatif serta cara pengolahannya. Beberapa syarat bahan alternatif pakan diantaranya mudah didapat, harga murah dan memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi (Suprayudi et al., 2011). Selain itu, untuk mengatasi ketergantungan pembudidaya terhadap pakan komersial yang harganya tinggi dapat dilakukan dengan pembuatan pakan  berbahan baku lokal.

Bahan baku lokal yang dapat digunakan antara lain tepung ikan, tepung bungkil  kedelai, ampas tahu, dedak dan lainnya. Tepung ikan memiliki kandungan protein sebesar 65,6%, lemak 4,8%, BETN sebesar 14,2%, serat kasar 2,8%, dan kadar abu 12,6% (Palinggi et al., 2002). Tepung bungkil kedelai mengandung protein kasar (PK) 13,98%, serat kasar (SK) 24%, lemak kasar (LK)9,5%, abu 4,3%, BETN 35,0%, Ca 0,22%, air10,4% (Puastuti et al., 2014). Kandungan ampas tahu antara lain protein 21,23-26,60 %, karbohidrat 19,00 -41,3 %, lemak 16,22 -18,3 %, serat kasar 29,59%, kadar abu 5,45%, air 9,84% (Melati et al., 2010). Sedangkan dedak padi mengandung protein 12,9%, lemak 13%, dan serat kasar 11,4% (Suhenda et al., 2010). Menurut (Murtidjo, 2001) bahwa pakan yang berkualitas mengandung 70 % protein, 15 % karbohidrat, 10 % lemak, dan 5 % vitamin, air, dan mineral. Kualitas pakan tidak hanya sebatas pada nilai gizi yang dikandungnya melainkan pada sifat fisik pakan seperti kelarutannya, ketercernaanya, warna, bau, rasa dan anti nutrisi yang dikandung.

Kualitas pakan juga dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Pemilihan bahan baku yang baik dapat dilihat berdasarkan indikator nilai gizi yang dikandungnya; digestibility (kecernaanya); dan biovaibility (daya serap). Pakan yang berkualitas akan mendukung tercapainya tujuan produksi yang optimal (Darmawiyanti & Baidhowi, 2015). Oleh karena itu pengetahuan tentang nutrisi, gizi, komposisi serta kualitas secara fisik perlu diketahui (Suryaningsih, 2010). Nutrisi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan ikan sehingga dapat meningkatkan efisiensi pakan dan pertumbuhan ikan (Hidayat & Sasanti, 2013). Pembuatan pakan dengan memanfaatkan bahan baku lokal juga diharapkan dapat mengurangi penggunaan pakan komersial sehingga dapat menekan biaya produksi terutama biaya pakan, dan produksi ikan  dapat meningkat dengan tingkat pertumbuhan ikan yang tinggi (Amin et al., 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan pakan apung untuk ikan lele dan kualitasnya.

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 sampai 30 Mei 2021 di KUB.  Timoer Mandiri, Jember, Jawa timur.

Metode

Penelitian dilakukan dengan observasi, uji proksimat, dan uji fisik pakan. Observasi dilakukan dengan mengikuti langsung proses pembuatan pakan ikan, Wawancara dengan para pekerja dan pemilik KUB Timoer Mandiri. Formulasi pembuatan pakan ikan menggunakan metode segi empat Pearsons (Wagner & Stanton, 2012) dengan kadar protein 31% dan didasarkan pada pengelompokan kandungan protein bahan baku pakan ikan. Bahan baku yang digunakan untuk membuat pakan antara lain lain bekatul/dedak padi, tepung jagung, tepung tapioka, tepung kedelai (BKK), tepung ikan (Fish Meal), Meat Bone Meal (MBM), vitamin dan mineral, anti jamur.

Prosedur Pembuatan Pakan Apung

Tahapan pembuatan pakan ikan lele apung tersaji pada Gambar 1.

Penyiapan Bahan Baku

Penepungan

Formulasi Pakan

Penimbangan

Pencampuran

Pencetakan

Pengeringan

Pendinginan

Pengepakan

Pakan Ikan Lele

Gambar 1. Diagram Pembuatan Pakan Ikan Lele

Pengujian Proksimat Pakan

Pengujian kimia bahan baku dan pakan ikan dilakukan dengan pengujian prolsimat sesuai standar (Association of Official Analytical Chemist (AOAC), 2005). Pengujian proksimat dilakukan untuk mengetahui kandungan makro nutrien bahan baku dan produk pakan ikan.

Pengujian Fisik Pakan

Pengujian fisik pakan meliputi pengujian warna, bau, lama mengapung, kecepatan tenggelam, daya apung dan pengujian stabilitas pakan yang dilakukan tanpa airator.  Pengujian bau dengan membandingkan bau pakan komersial dengan pakan ikan lele. Pengujian warna dengan membedakan warna dari masing – masing pakan. Pengujian lama mengapung dengan menguji lamanya pelet mengapung di permukaan air. Pengujian kecepatan tenggelam dilakukan dengan mengukur berapa lama pelet bergerak dari permukaan sampai ke dasar wadah percobaan. Pengujian stabilitas pakan adalah dengan melihat berapa lama pakan pellet menjadi hancur di dalam air. Sedangkan pengujian daya apung diukur menggunakan modifikasi metode (de Cruz et al., 2015) pakan 10 butir dimasukkan ke dalam gelas beaker 500 mL yang berisi air 400 mL. Jumlah sampel yang masih mengapung dicatat dalam rentang waktu tertentu, dimulai pada menit ke-0 hingga menit ke-345. Rumus daya apung:

Daya Apung (%)=NtNo x 100

dimana:

Nt : sisa sampel yang mengapung

No: jumlah awal sampel (10 butir)

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa deskriptif. Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017)

## HASIL DAN BAHASAN

## Proses Pembuatan Pakan

a. Bahan baku

Bahan baku pakan di KUB Timoer Mandiri diperoleh dari lokal maupun impor. Salah satu contoh bahan baku lokal adalah katul/dedak padi, jagung, dan tepung tapioka, dan  bahan baku impor yaitu tepung kedelai (BKK) dan tepung ikan (Fish Meal), Meat Bone Meal (MBM). Bahan lain yang digunakan adalah vitamin dan minyak ikan. Vitamin merupakan bahan organik yang penting untuk pertumbuhan, kesehatan, reproduksi dan pemeliharaan (Halver & Hardy, 2002). Semua bahan pakan yg digunakan adalah dalam keadaan kering (Anam et al., 2019). Bahan baku untuk pembuatan pakan buatan harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain bahan pakan harus mempunyai nilai gizi tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, tidak mengandung racun, harga relatif murah, serta bukan merupakan makanan pokok manusia sehingga tidak bersaing dengan manusia (Romansyah, 2016).

b. Penepungan (Grinding)

Penepungan/penggilingan dilakukan untuk memperkecil dan menghaluskan bahan baku yang semula masih berbentuk gumpalan atau bongkahan sehingga permukaannya menjadi lebih luas. Dengan demikian, nilai kandungan nutrisi persatuan berat pakan yang dimakan oleh ikan menjadi lebih tinggi. Penggilingan/penepungan juga akan mempermudah proses berikutnya, yaitu pencampuran dan pencetakan/pemeletan. Bahan baku pakan buatan semuanya harus dalam bentuk tepung agar bentuk campuran bahan baku menjadi homogen dan dapat menggumpal dengan baik. Bahan baku yang telah digiling kemudian diayak untuk mendapatkan partikel yang seragam dengan kebutuhan ikan.

c. Formulasi Pembuatan Pakan

Dalam penelitian ini membuat pakan ikan dengan kandungan protein 31%. Bahan baku yang digunakan antara lain bekatul/dedak padi, tepung jagung, tepung tapioka, tepung kedelai (BKK), tepung ikan (Fish Meal), Meat Bone Meal (MBM), vitamin dan mineral 1,25%, anti jamur 0,1 %, sedangkan minyak ikan ditambahkan setelah proses pendinginan pakan sehingga tidak mempengaruhi untuk komposisi pada saat pembuatan pakan ikan.

- Menghitung prosentasi bahan dengan mengurangi vitamin, mineral dan antijamur

Jumlah kadar protein bahan utama dikurangi vitamin, mineral dan anti jamur, sehingga prosentasinya menjadi 100% - 1,35% (1.25% +0.1%) = 98,65%. Karena prosentasi berkurang maka akan meningkatkan jumlah kadar protein dari bahan utama tersebut sehingga komposisi bahan baku dari pakan ikan tersebut memenuhi kebutuhan kadar protein pakan yang akan dibuat menjadi:

Prosentasi bahan=31% x 100%98.65%=31.42%

- Mengelompokkan bahan baku yang telah dipilih berdasarkan kadar protein dari setiap bahan baku tersebut:

Bahan baku kelompok Protein Basal (PB):

Tepung bekatul 		: 12,42%

Tepung Jagung 		:  9,03%

Tepung Tapioka		: 11,14% +

31.59%: 3 =10.53%

Bahan baku kelompok Protein Suplemen (PS):

Tepung ikan 		: 48,86%

Tepung BKK		: 44,82%

Tepung MBM 		: 52,14%     + 					 			 145,82%: 3 = 48.61%

31.42%

3. Mengisi Nilai Sebelah Kanan

PB:10.53 %		        117.19% dari: 48.61% - 31.42% = 17.19 %

PS:48.61% 	        	          20.89% dari: 35%-10,53 % = 20.89 %

31.42%

4. Menjumlahkan Nilai Sebelah Kanan

PB:10.53 %		        17.19%

PS: 48.61%	        	        20.89% +

38,08%

5. Melakukan Perhitungan

Protein Basal=17.19%38,08%x 98.65%=44.53%

Protein Suplemen=20.89%38,08%x 98.65%=54.12%

6. Komposisi setiap bahan baku yang telah disusun

- Komposisi bahan baku yang berasal dari protein basal (PB)

Tepung bekatul 	: 44.53%/3 = 14.84%

Tepung Jagung 	: 44.53%/3 = 14.84%

Tepung Tapioka	: 44.53%/3 = 14.84%

- Komposisi bahan baku yang berasal protein suplemen (PS)

Tepung ikan 	: 54.12%/3 = 18.04%

Tepung BKK	: 54.12%/3 = 18.04%

Tepung MBM 	: 54.12%/3 = 18.04%

7. Membuktikan bahwa komposisi pakan ikan mengandung kadar protein 31%

Tepung bekatul 	: 14.84% x 11.42% = 1.70%

Tepung Jagung 	: 14.84% x 9.03%   = 1.34%

Tepung Tapioka	: 14.84% x 11.14% = 1.65%

Tepung ikan 	: 18.04% x 48.86% = 8.81%

Tepung BKK	: 18.04% x 44.82% = 8.09%

Tepung MBM 	: 18.04% x 52.14% = 9.41%

Vitamin+mineral			        = 1.25%

Antijamur				        = 0.10% +

31%

d. Penimbangan

Bahan baku yang sudah dihaluskan dengan ukuran 0,8 mikron kemudian di ditimbang satu persatu sesuai dengan formulasi yang telah dihitung sebelumnya. Timbangan yang digunakan adalah timbangan digital. Fungsi lain dari penimbangan ini juga untuk memastikan formulasi akhir sekaligus mengukur jumlah bahan baku yang akan masuk ke mesin mixer.

## e. Pencampuran

Bahan baku yang telah berbentuk tepung ditimbang sesuai dengan jumlah bahan baku yang akan digunakan. Bahan dicampur secara merata dan homogen setelah ditimbang, agar seluruh bagian pakan yang dihasilkan mempunyai komposisi zat gizi yang merata dan sesuai dengan formulasi. Pencampuran bahan-bahan dilakukan secara bertahap   mulai dari bahan yang volumenya paling besar hingga bahan yang volumenya paling kecil. Mesin pencampur (mixer) digunakan untuk memperoleh hasil yang sempurna dan homogen pencampuran.

## f. Pencetakan

Setelah semua bahan tercampur merata, campuran bahan baku tersebut kemudian dicetak menggunakan mesin extruder dengan menggunakan mesin conveyor yang telah diukur kecepatannya. Dalam panel extruder telah diatur kecepatan, tekanan, panas dan pemotongan (cutting). Dalam extruder tersebut, bisa mencetak pakan ikan apung dengan ukuran 2, 3 dan 4 mm.

## g. Pengeringan

Bahan baku yang telah tercetak menjadi pelet kemudian dikeringkan. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air yang terkandung di dalam pakan atau pelet sehingga menjadi minimal dan stabil (sekitar 10%). Dengan demikian, pakan yang telah dibuat tidak mudah ditumbuhi jamur atau mikroba. Pengering dapat dilakukan secara mekanik dengan bantuan alat (oven) pengering dengan suhu 100-1300C. Kandungan kadar air bahan bisa mempengaruhi perbedaan kadar air yang tercampur dalam bahan (Darsudi et al., 2008). Kualitas bahan baku juga dipengaruhi oleh pengeringan dan lamanya pengeringan (Yulvianti et al., 2015)

## i. Pendinginan dan Pelapisan (Coating) Minyak Ikan

Bahan keluar dari oven pakan dimasukan kedalam blower proses pendinginan dan sekaligus ke mesin coating untuk memberikan pelapisan minyak ikan pada pakan. Coating dilakukan dengan fatspary system yaitu material/ pakan yang masuk berputar di dalam tabung yang bersuhu ± 40 0C disertai semburan minyak ikan yang sudah berbentuk asap (minyak ikan ditekan dengan angin).

## j. Pengemasan dan Penyimpanan

Pakan yang sudah dingin dikemas dengan mesin pengemas, bobot kemasan 30 kg per karung. Label ditempelkan kemudian dijahit menggunakan mesin jahit selanjutnya ke tahap penyimpanan pakan dan distribusi sesuai lokasi pemesanan pakan.

a). Penepungan      b). Penimbangan 	c). Pencampuran 	   d). Pencetakan

e). Pengeringan 	                f). Pendinginan & coating    g). Pengepakan    h). Penyimpanan

Gambar 2. Kegiatan Proses Pembuatan Pakan Apung Ikan Lele

Pengujian Kimia

Tabel 1. Proksimat Bahan Pakan Apung Ikan Lele

| Parameter | Bekatul | Tepung Jagung | Tepung ikan/Fish Meal | Tepung kedelai | Tepung Tapioka | MBM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Protein (%) | 11,42±0,10 | 9,03±0,09 | 48,86±0,15 | 44,82±0,17 | 11,14±0,18 | 52,14±0,18 |
| Abu (%) | 3,14±0,03 | 1,69±0,02 | 28,9±0,11 | 8,84±0,06 | 1,06±0,03 | 27,05±0,10 |
| Lemak (%) | 12,63±0,09 | 4,42±0,04 | 7,55±0,06 | 1,57±0,03 | 0,89±0,02 | 10,08±0,07 |
| Air (%) | 16,93±0,11 | 10,28±0,08 | 9,32±0,07 | 10,27±0,13 | 13,3±0,16 | 6,77±0,03 |
| Karbohidrat (%) | 57,11±0,17 | 62,51±0,18 | TD | TD | TD | TD |
| Serat (%) | 10,65±0,07 | 2,83±0,03 | 5,29±0,06 | 3,17±0,04 | 2,24±0,04 | TD |
| Ca | 0,14±0,01 | 0,21±0,01 | 12,38±0,12 | 0,27±0,01 | 0,05±0,00 | 8,71±0,06 |
| P | 0,84±0,01 | 0,23±0,01 | 6,07±0,04 | 0,68±0,01 | 0,35±0,01 | 4,22±0,02 |

NB: Nilai diperoleh dari rata-rata ± standar deviasi dari tiga kali ulangan yang dinyatakan dalam berat kering

TD: Tidak Diuji

Bahan baku pembuatan pakan ikan lele yang mengandung protein tinggi (protein suplemen) yaitu fish meal 48.86%, tepung kedelai 44.82% dan MBM 52.14%. Meat Bone Meal (MBM) merupakan bahan pakan yang masih impor. Sekitar 80 % bahan pakan yang digunakan untuk membuat pakan ikan berasal dari impor (Melati et al., 2010). Tepung ikan merupakan bahan baku paling umum dalam pembuatan pakan ikan dan merupakan sumber protein utama yang belum tergantikan (Kordi, 2007). Umumnya tepung ikan mengandung protein berkisar 60% (Handajani & Widodo, 2010). Penggunaan tepung ikan mencapai 28%-50% (Webster & Lim, 2002). Tepung ikan dari ikan tongkol memiliki 64,31% kandungan protein, 6.29% kandungan lemak, 5,74% kandungan air, 10,3% kadar abu, 2,57% serat kasar dan 10,79% BETN (Deslianti et al., 2016).

Sedangkan Bekatul, tepung jagung dan tepung tapioka memiliki kandungan protein yang rendah (protein basal) dan merupakan bahan lokal yang banyak tersedia banyak dengan harga terjangkau. Komponen utama penyusun pakan adalah biji-bijian seperti jagung, kedelai. Biji-bijian umumnya mengandung air, karbohidrat, protein termasuk enzim, lemak, mineral, dan vitamin sehingga bahan pakan tersebut mudah tercemari cendawan (Ahmad, 2009). Jagung dan dedak dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif karena tingkat ketersediaannya tinggi dan harganya relatif murah (Handajani & Widodo, 2010). Jagung dan dedak padi merupakan sumber energi bagi ikan, karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 34,73% untuk dedak padi dan 73,7% untuk jagung (Kordi, 2007). Penggunaan dedak dalam pakan untuk ikan karnivora dapat mencapai 15% sedangkan untuk ikan omnívora atau herbivora dapat mencapai 35%. Penggunaan tepung biji jagung pada pakan ikan karnivora dapat mencapai 20% sedangkan pada pakan ikan omnívora atau herbivora dapat mencapai 35% (Nur & Zaenal, 2004)

Tabel 2. Proksimat Pakan Apung Ikan Lele

| Parameter | Pakan ikan lele apung | Pakan lele Komersial |
| --- | --- | --- |
| Protein (%) | 31.17±0,17 | 31 (min) |
| Abu (%) | 6.86±0.09 | 12 (max) |
| Lemak (%) | 5.29±0.07 | 5 (min) |
| Serat (%) | 6.17±0.08 | 6 (max) |
| Kadar air (%) | 10.35±0.12 | 12 (max) |
| BETN (%) | 39.760±0.19 | - |
| Gross Energy (kkal/kg pakan) | 3891.43 | - |
| Digestible Energy (kkal/kg pakan) | 31.131.419 | - |

NB: nilai diperoleh dari rata-rata ± standar deviasi dari tiga kali ulangan yang dinyatakan dalam berat kering

Pakan ikan lele yang diproduksi memiliki kandungan protein yang hampir sama dengan pakan komersial. Kandungan protein pakan ini sudah sesuai dengan target formulasi yang sudah ditentukan yaitu 31% dan setelah diuji secara kimia kandungan proteinnya 31.17%. Secara umum kebutuhan ikan akan protein berkisar antara 20-60%, lemak 4-18%, kadar abu maksimal 15%, serat kasar tidak boleh dari 8% dan kadar karbohidrat berkisar antara 10-50% (Mudjiman, 2004). Protein berperan penting untuk pertumbuhan karena mengandung asam amino esensial dan non-esensial. Protein merupakan sumber energi utama pada ikan. Kebutuhan protein yang tidak dicukupi dalam makanannya, akan berakibat terjadi penururunan drastis atau penghentian pertumbuhan dan kehilangan bobot tubuh, karena ikan akan menarik kembali protein dari beberapa jaringan untuk mempertahankan fungsi dari jaringan yang lebih vital (Mahary, 2017). Kandungan serat pakan ikan lele tergolong rendah, hal ini mendukung daya cerna pakan tinggi. Pakan yang mengandung serat yang tinggi (>10%) akan mengakibatkan daya cerna menurun, penyerapan menurun, meningkatnya sisa metabolisme dan penurunan kualitas air. Kadar abu pakan ikan lele juga tergolong rendah dibandingkan pakan komersial. Pakan yang mengandung kadar abu 9,45-13,36% melebihi dari kadar abu optimal yang dibutuhkan ikan (Apriani, 2012). Kadar abu pada pakan mewakili kadar mineral pakan, kadar yang sesuai untuk ikan adalah 3-7% (Winarno, 1997).

Pengujian Fisik

Tabel 3. Pengujian Fisik Pakan Ikan Apung Ikan Lele

| No | Parameter Uji | Pakan Apung Ikan Lele | Pakan Komersial Ikan Lele | Pakan (Yulianto, 2018) | Pakan Fermentasi (Suliswati et al., 2018) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warna | Coklat cerah | Coklat cerah | Cerah | Coklat Cerah |
| 2 | Bau | Menyengat | Menyengat | Menyengat | Menyengat |
| 3 | Lama mengapung (menit) | 424±0.21 | 435±0.27 | 0.27 | NT |
| 4 | Kecepatan tenggelam (cm/detik) | 0.39±0.04 | 0.38±0.02 | 0.20 | NT |
| 5 | Daya Apung (%) menit ke-345 | 100±0.00 | 100±0.00 | NT | 100 |
| 6 | Pakan hancur (menit) | 480±0.29 | 485±0.27 | 320 | NT |

NB: nilai diperoleh dari rata-rata ± standar deviasi dari tiga kali ulangan

Hasil pengujian warna dan bau pakan ikan lele yang diproduksi sama dengan pakan komersial (Tabel 3). Warna coklat pada pakan apung komersial kemungkinan disebabkan oleh reaksi Maillard, yakni reaksi antara asam amino dengan gula pereduksi pada suhu tinggi (lebih dari 100°C) pada proses ekstrusi (Ljøkjel et al., 2004); (van Rooijen et al., 2016). Hasil pengujian lama mengapung, kecepatan tenggelam, daya apung dan stabilitas pakan juga hampir sama dengan pakan komersial. Stabilitas pakan dalam air adalah tingkat ketahanan pakan di dalam air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga pakan lembek dan hancur (Saade & Aslamyah, 2009). Kualitas pakan yang biasa diuji adalah kualitas fisik, kimia, dan biologi (Zakariah, 2016). Daya apung 100% pada menit 345 dan lama mengapung pakan ikan lele sampai menit 424, hal ini menunjukkan pakan ikan lele yang diproduksi sudah layak sesuai untuk kategori pakan ikan apung. Pembuatan pelet apung komersial menggunakan mesin ekstruder yang melibatkan tekanan dan pemanasan tinggi, dengan komposisi bahan perekat atau pengikat yang sengaja ditambahkan, seperti zat pati. Bahan-bahan yang terbuat dari pati mampu menyerap air dikarenakan molekul-molekul pati memiliki gugus hidroksil yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air (Ayadi et al., 2016).

SIMPULAN

Tahapan pembuatan pakan apung ikan lele meliputi penyiapan bahan, penepungan, formulasi pakan, penimbangan, pencampuran, pencetakan, pengeringan, pendinginan pengepakan dan penyimpanan. Pakan apung ikan lele dibuat berdasarkan bahan baku lokal dan impor. Pakan apung ikan lele yang diproduksi memiliki kandungan protein, air, abu, lemak dan serat yang setara dengan pakan komersial. Sifat fisik pakan apung yang diproduksi juga hampir sama dengan pakan apung komersial dengan memiliki bau, warna, lama mengapung, daya apung, kecepatan tenggelam dan stabilitas pakan yang hampir sama. Pakan apung ikan lele buatan yang diproduksi dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan budidaya lele.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, I. E., & Liviawaty, I. E. (2005). Pakan Ikan dan Perkembangannya. Kanisius.

Ahmad, R. Z. (2009). Cemaran kapang pada pakan dan pengendaliannya. Jurnal Litbang Pertanian, 28(1), 15–22.

Amin, M., Taqwa, F. H., Yulisman, Y., Mukti, R. C., Rarassari, M. A., & Antika, R. M. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Bahan Baku Lokal Sebagai Pakan Ikan Terhadap Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan Lele (Clarias sp.) di Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Journal of Aquaculture and Fish Health, 9(3), 222–231.

Anam, C., Huda, M., & Amiroh, A. (2019). Pembuatan Pelet Ikan Apung Berbahan Lokal Dengan Teknologi Steamer Di Desa Dahan Rejo, Kecamatan Kebomas, Gresik. Jurnal Pengabdi, 2(1), 96–106.

Apriani, I. (2012). Analisa Proksimat Berbagai Pelet Ikan.

Arief, M., Fitriani, N., & Subekti, S. (2014). Pengaruh Pemberian Probiotik Berbeda pada Pakan Komersial terhadap Pertumbuhan Dan Efisiensi Pakan Ikan Lele Sangkuriang (Clarias Sp.). Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan, 6(1), 49–54.

Association of Official Analytical Chemist (AOAC). (2005). Official Methods of Analysis(18thed). Association of Official Analytical Chemist Inc.

Ayadi, F., Rosentrater, K. A., Muthukumarappan, K., & Kannadhason, S. (2016). Effects of Amylose-To-Amylopectin Ratios on Binding Capacity of DDGS/Soy-Based Aquafeed Blends. Journal of Food Research, 5(5). https://doi.org/10.5539/jfr.v5n5p43

Darmawiyanti, V., & Baidhowi, B. (2015). Artificial Feed Production Engineering in The Center of Fisheries Brackish-Water Aquaculture Situbondo East Java. Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 6(2), 118–124.

Darsudi, D., Arsini, N. P. A., & Kenak, N. P. A. (2008). Analisis Kandungan Proksimat Bahan Baku Dan Pakan Buatan/Pelet Untuk Kepiting Bakau (Scylla paramamosain). Buletin Teknik Litkayasa Akuakultur, 7(1), 41–45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/blta.7.1.2008.41-45

de Cruz, C. R., Kamarudin, M. S., Saad, C. R., & Ramezani-Fard, E. (2015). Effects of extruder die temperature on the physical properties of extruded fish pellets containing taro and broken rice starch. Animal Feed Science and Technology, 199. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2014.11.010

Deslianti, B., Kurnia, A., & Mustika, W. (2016). Studi Penggunaan Tepung Ikan Layang (Decapterus russelli) dengan Tepung Ikan Tongkol (Euthynnus affinis) dalam Pakan terhadap Kecernaan Juvenil Udang Vaname (Litopenaeus vannamei). Media Akuatika, vol 1 no 4(4), 261–269.

Halver, J. E., & Hardy, R. W. (2002). Fish Nutrition (3th ed.). London Acadmic Press.

Handajani, H. (2006). Pemanfaatan Tepung Azolla Sebagai Penyusun Pakan Ikan Terhadap Pertumbuhan Dan Daya Cerna Ikan Nila Gift (Oreochiomis Sp). Jurnal Gamma, 1(2).

Handajani, H., & Widodo, W. (2010). Nutrisi Ikan. UMM Press.

Hidayat, D., & Sasanti, A. D. (2013). Kelangsungan hidup, pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan gabus (Channa striata) yang diberi pakan berbahan baku tepung keong mas (Pomacea sp). Jurnal Akuakultur Rawa Indonesia, 1(2), 161–172.

Kordi, K. (2007). Meramu Pakan Untuk Ikan Karnivor. CV Aneka Ilmu.

Kusnadi, H. (2014). Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Lele, Mas, dan Nila.

Ljøkjel, K., Sørensen, M., Storebakken, T., & Skrede, A. (2004). Digestibility of protein, amino acids and starch in mink (Mustela vison) fed diets processed by different extrusion conditions. Canadian Journal of Animal Science, 84(4). https://doi.org/10.4141/A01-089

Mahary, A. (2017). Pemanfaatan tepung cangkang kerang darah (Anadara granosa) sebagai sumber kalsium pada pakan ikan lele (Clarias batrachus sp). Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal, 4(2), 63–67.

Melati, I., Azwar, Z. I., & Kurniasih, T. (2010). Pemanfaatan ampas tahu terfermentasi sebagai substitusi tepung kedelai dalam formulasi pakan ikan patin. Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akakukultur .

Mudjiman, A. (2004). Makanan Ikan (Edisi Revisi). Penebar Swadaya.

Muhtadi. (2013). Laporan Program Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) “IbM Peternak Lele.”

Murtidjo, B. A. (2001). Pedoman Meramu Pakan Ikan. Kanisius.

Nur, A., & Zaenal, A. (2004). Nutrisi dan Formulasi Pakan Ikan.

Palinggi, N. N., Rachmansyah, & Asda, L. (2002). Potensi bahan baku pakan lokal di Sulawesi Selatan.

Puastuti, W., Yulistiani, D., & Susana, I. W. R. (2014). Evaluasi nilai nutrisi bungkil inti sawit yang difermentasi dengan kapang sebagai sumber protein ruminansia. Jurnal Ilmu Ternak Dan Veteriner, 19(2), 143–151.

Romansyah, M. A. (2016). Teknik Pembuatan Pakan Buatan Ikan Gurame (Osphronemus gouramy) di CV. Mentari Nusantara Desa Batokan Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur.

Saade, E., & Aslamyah, S. (2009). Uji fisik dan kimiawi pakan buatan untuk udang windu (Penaeus monodon Fab) yang menggunakan berbagai jenis rumput laut sebagai bahan perekat. Jurnal Ilmu Kelautan Dan Perikanan, 19(2), 107–115.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Suhenda, N., Samsudin, R., & Melati, I. (2010). Peningkatan Kualitas Bahan Nabati (Dedak Padi dan Dedak Polar) Melalui Proses Fermentasi (Rhizopus oligosporus) dan Penggunaannya dalam Ikan Mas (Cyprinus carpio). Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur.

Suliswati, L., Sriherwanto, C., & Suja’i, I. (2018). Dampak Teknik Pengirisan Dan Pencetakan Terhadap Daya Apung Pakan Ikan Yang Difermentasi Menggunakan Rhizopus sp. Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI), 5(2), 127–138.

Suprayudi, M. A., Dimahesa, W., Jusadi, D., Setiawati, M., & Ekasari, J. (2011). Suplementasi crude enzim cairan rumen domba pada pakan berbasis sumber protein nabati dalam memacu pertumbuhan ikan nila (Oreochromis niloticus). Jurnal Iktiologi Indonesia, 11(2), 177–183.

Suryaningsih. (2010). Makanan Ikan. Divapress.

van Rooijen, C., Bosch, G., van der Poel, A. F., Wierenga, P. A., Alexander, L., & Hendriks, W. H. (2016). Effect of extrusion conditions on the Maillard reaction and in vitro digestibility in two dry dog foods.

Wagner, J., & Stanton, T. L. (2012). Formulating Rations with the Pearson Square (Issue 1). Colorado State University, U.S. Department of Agriculture and Colorado Counties Cooperating.

Webster, C. D., & Lim, C. (2002). Nutrient requirements and feeding of finfish for aquaculture. Cabi Publishing.

Winarno, F. G. (1997). Kimia Pangan dan Gizi. Gramedia Pustaka Utama.

Yuhanna, W. L., & Yulistiana, Y. G. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wakah, Kecamatan Ngrambe melalui Pembuatan Pakan Lele Alternatif dari Ampas Tahu dan Probiotik. Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 108–114.

Yulianto, T. (2018). Uji stabilitas, daya apung dan warna serta aroma pada pelet yang berbeda. Dinamika Maritim, 6(2), 5–8.

Yulvianti, M., Ernayati, W., Tarsono, & R, M. A. (2015). Pemanfaatan Ampas Kelapa Sebagai Bahan Baku Tepung Kelapa Tinggi Serat Dengan Metode Freeze Drying. Jurnal Integrasi Proses, 5(2), 101–107.

Zaenuri, R., Suharto, B., & Haji, A. T. S. (2013). Kualitas Pakan Ikan Berbentuk Pelet dari Limbah Pertanian. Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, I(1), 31–36.

Zakariah, M. A. (2016). Teknologi dan Fabrikasi Pakan. Pusaka Almaida.